Marlin

Código: ELEQ0126V

Familia Profesional:

Electricidad y Electrónica

Área Profesional:

Equipos Electrónicos

🔧 Actividad guiada: Modificación del firmware Marlin e integración de BLTouch en Ender 3

🕒 Duración total: 4 horas

👥 Organización de clase:

- 4 grupos iniciales → se combinan en 2 grupos grandes (cada uno con 2 impresoras).

- Cada grupo grande se divide en 2 subgrupos:

  - Subgrupo A: Modifica el firmware Marlin e integra el BLTouch.

  - Subgrupo B: Valida el comportamiento usando Pronterface.

✅ PASOS A SEGUIR (guiado por el profesor)

🔹 PASO 1 – Preparar el entorno de trabajo (40 minutos)

1.1 Instalar Arduino IDE.

1.2 Instalar Visual Studio Code (VSC).

1.3 En VSC, instalar la extensión PlatformIO.

1.4 En VSC, instalar la extensión Auto Build Marlin.

📝 El profesor guía la instalación paso a paso y se asegura de que todos los alumnos tienen las herramientas listas.

🔹 PASO 2 – Descargar y configurar el firmware Marlin (50 minutos)

2.1 Descargar la última versión de Marlin desde su web oficial (o del repositorio que se indique).

2.2 Descargar el paquete de configuraciones de ejemplo correspondiente a la Ender 3 (por modelo exacto).

2.3 Copiar los archivos Configuration.h y Configuration_adv.h del ejemplo a la carpeta Marlin/ del proyecto descargado.

2.4 Abrir la carpeta raíz del proyecto en PlatformIO (VSC).

🛠️ El subgrupo A realiza esta tarea mientras el subgrupo B prepara los comandos para testear la impresora con Pronterface (ver paso 5).

🔹 PASO 3 – Modificar el firmware para integrar BLTouch (45 minutos)

3.1 Activar el sensor BLTouch en Configuration.h:

#define BLTOUCH

3.2 Comprobar que está habilitado el Auto Bed Leveling Bilinear:

#define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR

3.3 Habilitar el Z Safe Homing:

#define Z_SAFE_HOMING

3.4 Configurar los offsets del BLTouch (valores aproximados, luego se ajustan):

#define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { X, Y, Z }

3.5 Configurar número de puntos de malla, tamaño de cama, tipo de placa base, etc.

📌 El profesor puede mostrar un ejemplo básico en la pantalla para guiar a todos.

🔹 PASO 4 – Compilar y generar el archivo de firmware (30 minutos)

4.1 En Auto Build Marlin, seleccionar el entorno de compilación correcto (ej. STM32F103RET6_creality).

4.2 Compilar el firmware.

4.3 Si la compilación es exitosa, generar el archivo .bin o .hex.

4.4 Copiar el archivo generado a la tarjeta microSD.

4.5 Insertar la SD en la impresora y actualizar el firmware.

✅ Verificar que la impresora enciende correctamente, sin errores en pantalla.

🔹 PASO 5 – Validación con Pronterface (30 minutos)

📌 Ahora interviene el subgrupo B usando Pronterface y comunicándose por USB con la impresora modificada.

5.1 Enviar comandos para comprobar que la impresora responde correctamente:

- M503: Ver los valores actuales de configuración.

- G28: Homear todos los ejes.

- G29: Comenzar auto-nivelación (debe bajar y subir el BLTouch).

- M851: Ver y ajustar Z-offset.

- M500: Guardar los valores.

5.2 Comparar el comportamiento con la impresora sin modificar (control), observando:

- Precisión de la nivelación.

- Comportamiento al homear el eje Z.

- Calidad del desplazamiento.

🔹 PASO 6 – Análisis de errores y solución de problemas (35 minutos)

6.1 Si el firmware no funciona correctamente:

- Revisar la configuración de pines.

- Comprobar si el BLTouch está bien conectado.

- Volver a ajustar offsets o parámetros de malla.

- Recompilar y volver a cargar el firmware.

6.2 Si hay errores en Pronterface:

- Analizar con M122, M119, etc.

- Consultar al grupo A para posibles ajustes.

📌 Cada subgrupo toma nota de lo que ha fallado y qué solución ha aplicado.

🔹 PASO 7 – Comparativa final y revisión (30 minutos)

7.1 Comparar impresora modificada con la de referencia.

7.2 Valorar la calidad de la impresión, fiabilidad del auto-nivelado, y funcionamiento general.

7.3 Documentar en una hoja o presentación rápida:

- Cambios aplicados

- Problemas detectados

- Soluciones aportadas

- Resultado final

🗣️ Cada grupo presenta en 5 minutos su experiencia.