IMPRESSION 3D

WP6 COLLABORATIVE LEARNING FACTORY

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

This work is licensed by the LCAMP Partnership under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

LCAMP partners:

TKNIKA – Basque VET Applied Research Centre, CIFP Miguel Altuna LHII, DHBW Heilbronn – Duale Hochschule, Baden-Württemberg, Curt Nicolin High School, AFM – Spanish Association of Machine Tool Industries, EARLALL – European Association of Regional & Local Authorities for Lifelong Learning, FORCAM, CMQE: Association campus des métiers et des qualifications industrie du future, MV: Mecanic Vallée, KIC: Knowledge Innovation Centre, MADE Competence Centre Industria 4.0;  AFIL: Associazione Fabbrica Intelligente Lombardia, SIMUMATIK AB; Association HVC Association of Slovene Higher Vocational Colleges; TSCMB:Tehniški šolski center Maribor, KPDoNE: Kocaeli Directorate Of National Education; GEBKİM OIZ  and CAMOSUN college.

CONTENT TABLE

Executive Summary	4

Introduction	5

1.1 generalites	5

1.2 Exemples de pieces	5

1.3	historique	8

2 L’IMPRESSION 3D – UTILISATION	8

2.1  avantages	8

2.2 inconvenients	9

3	DEMARCHE GENERALE	9

3.1  principales etapes	10

3.1.1  recuperation modele cao	10

3.1.2  CONVERSION DU modele cao	11

3.1.3  preparation a l’IMPRESSION	11

3.1.4  application	13

4	Annexes	16

4.1  typologie des principaux principes	16

4.1.1 materiaux plastiques et composites	16

4.1.1.1 impression par depot de fil fondu	16

4.1.1.2 impression par polymerisation de resine	16

4.1.1.3 impression par 3dp binder jetting	17

4.1.2 materiaux metalliques	17

4.1.2.1 fusion laser sur lit de poudre	17

4.1.2.2 fusion laser sur poudre	18

# Executive Summary

Dans ce cours (qui ne se veut pas exhaustif) nous aborderons les généralités, l’historique, à quoi sert la fabrication additive? nous présenterons quelques principes et nous traiterons d’une démarche pour imprimer une pièce selon le principe de dépôt de fil fondu.

# Introduction

### 1.1 generalites

L’impression 3D, permet :

- une plus grande liberté de conception

- des économies de matières

- -une production localisée

- -une personnalisation des objets.

En effet, dans la plupart des cas nous partons d’un brut, auquel on enlève de la matière pour obtenir la pièce souhaitée, alors que la fabrication additive reconstruit couche par couche l’objet.

Les 2 processus de fabrication sont complémentaires mais la manière de concevoir les pièces n’est pas la même. Les domaines d’applications sont très variés : aéronautique, aérospatial, automobile, médical, génie civil…

## 1.2 Exemples de pieces

| Génie civil | Automobile | Aéronautique |
| --- | --- | --- |
|  | Etrier de frein |  |
|  | Prototype d’habitacle d’intérieur | Pale de turbine |
| Bridge in steel made with 3D printer |  |  |

Il est possible de personnaliser le produit, de respecter des délais courts, des petites séries, et de réaliser des formes complexes, tout en réduisant les coûts.

Graphes d’évolution.

Marché mondial

### historique

# 2 L’IMPRESSION 3D – UTILISATION

## 2.1  avantages

- Possibilité d'obtention de formes complexes : permet d’envisager la fabrication de pièces en 3D sans que la forme ne soit vraiment un obstacle : cavités, treillis (structure lattice), des parois fines, etc.,

- Gains évidents en allégement grâce à des structures lattices ou à l’optimisation topologique (utilisation de la matière uniquement là où elle est utile), permet de réduire le nombre de pièces finales en construisant une seule pièce là où plusieurs étaient nécessaires, ce qui diminue les opérations d’assemblage ultérieures

- Propriétés mécaniques en statique bien souvent équivalentes ou supérieures à celles de procédés traditionnels (fonderie, laminés).

- Possibilité de personnalisation sans surcoût : fabrication de pièces uniques, personnalisées, différentes sur un même plateau, dans un même cycle de production.        Possibilité particulièrement pertinente dans le secteur médical avec les prothèses adaptées à chaque patient.

- Possibilité de fonctionnaliser les surfaces, d'optimiser la gestion de fluides ou de raccourcir les délais de fabrication.

## 2.2 inconvenients

Le coût de fabrication reste le facteur le plus limitant, il est lié principalement au coût des machines et à leur faible productivité. Le manque de normes matériaux spécifiques à certains secteurs freine l’utilisation de ces procédés.

Ainsi l’impression 3 D est plutôt adaptée à des petites ou moyennes séries. Certains procédés ne permettront pas certaines orientations de surface sans ajout de supports qui peut alors engendrer des post-traitements coûteux.

Vérification

intérêt économique

# DEMARCHE GENERALE

L’impression 3D regroupe les technologies permettant de fabriquer des pièces par couches successives de matière à partir d’un modèle numérique

| Principe de base | Principe détaillé |
| --- | --- |

## 3.1  principales etapes

Chaîne numérique

Modélisation 3D

Post traitement

Impression 3D

Préparation/génération de parcours

conversion

Imprimantes 3D

Logiciels intégrés

convertisseur

Modeleur 3D

accesoires

Gestion machine (directe, réseau...)

Gestion des matériaux suivant autonomie machine

(Liquides, poudres,   solides)

-Retrait des supports

- Formats 3D:

STL, OBJ, STEP

- Visualisation, analyse et réparation des défauts

Nettoyage, ponçage…

Traitement de surface

Orientation du modèle

Génération des supports

Tranchage

Génération des parcours (remplissage et contours)

-CAO 3D: respect des règles de conception liées au procédé

Numérisation d’objets physiques

(scan 3D)

Modele

### 3.1.1  recuperation modele cao

Le soin et l’attention apportés à l’élaboration du fichier CAO 3D ont

une incidence directe sur la qualité de l’impression 3D.

S’assurer que les épaisseurs de parois sont compatibles avec la technologie d’impression.

Plan de posage : épaisseur mini 0,3 mm

Plan vertical : épaisseur mini 0,5 mm

### 3.1.2  CONVERSION DU modele cao

Il est nécessaire de convertir le modèle en un format compatible aves les imprimantes 3D (ici on parlera uniquement du format STL).

Ce format est basé sur une facettisation par des éléments triangles. (MAILLAGE)

Conversion du fichier en stl avec des paramètres fins

Conversion du fichier en stl avec des paramètres larges

Conversion du fichier en stl avec des paramètres larges

Modèle CAO

Il faut réduire le risque d’avoir des surfaces aux facettes trop visibles tout en limitant la taille du fichier STL qui influe sur la rapidité de gestion par le logiciel de préparation.

Corriger si besoin le maillage (supprimer toutes intersection de surface

### 3.1.3  preparation a l’IMPRESSION

Importance de l’orientation de la pièce sur le plateau de la machine

| Le temps d’impression est généralement proportionnel à la hauteur pièce sur l’axe Z | Limiter la quantité de support | Améliorer la qualité de surface, les propriétés mécaniques |
| --- | --- | --- |
| Moins rapide plus rapide | Besoin de support Pas de support | Fragilité entre couches Meilleure résistance |

Le tranchage (slicing) est la transformation du modèle en couches d’épaisseurs constantes ou variables. Il influe sur le temps de fabrication et sur la précision de la pièce.

Moins de couches plus épaisses =  rapidité mais fragilité

Plus de couche moins épaisses = plus lent mais plus résistant

Le support est souvent réalisé en structures cellulaires ou évidées, il est utilisé pour soutenir les parties en surplomb d’une pièce en cours de fabrication.

La génération des parcours tient compte de la géométrie de la couche et détermine les paramètres procédés (diamètre buse, flux, puissance laser, vitesse…).

| Les contours (enveloppe) du modèle influent sur la résistance | L’intérieur du modèle: réglage de l’intensité de remplissage | Exemple |
| --- | --- | --- |
| Le contour est realise avec 3 couches | Plein espacé espacé Unidirectionnel bidirectionnel |  |

### 3.1.4  application

Logicies utilises: CAO  Solidworks        Imprimante 3D     ultimaker

Pièce: pièce frontale

1 – Conversion   format STL

2 – Orientation sur plateau machine 3D

Utiliser les symboles

Temps d’impression   +++    ++     +

Support: +++      ++      +

| Temps impression: support | Temps impression: support | Temps impression: support |
| --- | --- | --- |

- – Génération parcours

Paramètres liés à la génération des parcours:

- Épaisseur de couche

- Épaisseur de paroi (mur, coque...)

- Taux de remplissage

- Vitesse d’impression

- Type de support

- Buse machine

Ici 0,4 mm

Aprés tranchage de la pièce, visualisation des couches et des supports

- – Post traitement

Enlever tous les supports

Regarder l’aspect des surfaces

Controller les dimensions

Verifier la géométrie

# Annexes

## 4.1  typologie des principaux principes

### 4.1.1 materiaux plastiques et composites

### 4.1.1.1 impression par depot de fil fondu

Un filament à base de thermoplastique est chauffé et extrudé via une buse pour former des couches successives créant une pièce

filament

nozzle

### 4.1.1.2 impression par polymerisation de resine

Un faisceau de rayons UV est projeté par un laser pour polymériser une résine photosensible contenue dans un bac de l’imprimante 3D et ainsi former une couche solide.

A chaque couche, le plateau descend et l’impression se poursuit.

### 4.1.1.3 impression par 3dp binder jetting

Une tête d’impression dépose un liant sur une couche de poudre selon un processus sélectif qui est répété jusqu’à la formation d’une pièce complète. La poudre non liée peut servir de support.

A chaque couche, le plateau descend et l’impression se poursuit.

Une fois la pièce terminée, la poudre non liée est retirée pour révéler l’objet fini.

### 4.1.2 materiaux metalliques

### 4.1.2.1 fusion laser sur lit de poudre

La poudre (5 à 45µm) est étalée par un rouleau ou une racle, couches de 20 à 100 µm

sur un plateau préchauffé (200°C).

Le faisceau laser (de 50 à 1000W, 400W en standard) balaye (1m/s) la section de la pièce à fabriquer

### 4.1.2.2 fusion laser sur poudre

La poudre fondue par le laser est déposée sur un plaque pour la fabrication d’une pièce complexe

Sur une pièce pour l’ajout de fonction ou réparation

Cordon de dépôt largeur de 1 à 5 mm hauteur de 0.3 à 2mm

.